宁波市鄞州区人民检察院会议室音响设备采购项目询价公告

受宁波市鄞州区人民检察院的委托，本单位对宁波市鄞州区人民检察院会议室音响设备采购项目进行市场询价，欢迎各报价人进行报价。

- 一、采购内容

1、本项目预算金额及最高限价为98000.00元。注：报价不得超过预算金额及最高限价。（具体采购内容详见后附报价表）

2、商务要求：

| 质保期 | 自本项目验收合格之日起不少于1年，质保期内提供厂家免费维修、免费更换缺陷部件，响应时间要求为成交人接到通知后24小时内；质保期内提供给一定量的备用零部件，并提供半年一次的上门回访、免费保修。 |
| --- | --- |
| 交货时间及地点 | 交货时间：自合同签订之日起5天内并完成供货、安装、调试及验收合格。 地点：采购人指定地点。 |
| 付款条件 | 全部产品供货、安装、调试完毕并通过验收后一次性支付款项。 |
| 报价要求 | 本次报价实行“交钥匙”价，应含货物制造、包装、运输、装卸、验收、保险、税金、利润、交货前的保管和保护、质保期内售后服务、合同明示或暗示的所有责任、义务和风险。货物随带的任何附件如采购内容中没有体现的，报价人也需包含在报价中。 |
| 售后技术服务要求 | 在通过验收合格后，要求成交人24小时内维修响应，2天内修复，2天内无法修复的，需更换或免费提供代用产品。 |
| 应提供的伴随服务 | 交货、安装、改造、调试、验收、培训、维修等费用。 |
| 备品备件及材料等要求 | 免费提供质保期内备品备件；供应商对主要设备须提供足够的备品备件、附件和耗材并保证是原厂生产，以满足设备正常运行的需要。 相应备品备件（或易损件）价格不高于市场价。 |

二、提交报价函相关内容的方式

请各报价人将报价函相关内容扫描件（盖单位公章），于2024年4月3日16：00前发送至邮箱392399926@qq.com。（仅一次报价，首次报价有效）

三、报价函相关内容完全满足询价函要求且报价最低的报价人为成交人，若最低报价相等，则由本单位抽签决定，先抽中者为成交人。

四、报价函相关内容组成：1、营业执照复印件加盖公章；2、报价表；3承诺函。

五、报价函相关内容格式

见附件。

六、业务咨询

单位名称：科信联合工程咨询有限公司

地址：宁波市江南路598号九五国际A座9楼934

联系人：王腾

联系电话：13276722762

2024年3月29日

附件：

（营业执照复印件加盖公章）

报价表

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 视频处理系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清矩阵 |  | 1、不少于8路4K HDMI视频输入、8路4K HDMI视频输出； 2、全数化无缝切换，完美视频缩放和去隔行技术； 3、支持HDMI音频加解嵌，输出3.5音频插座； 4、支持HDMI 2.0/HDCP 2.2 协议； 5、支持EDID学习管理，最大分辨率4K×2K@60Hz-色域空间RGB/YUV444； 6、Fast Switch技术，真正的无缝交叉切换； 7、内置4K60 Scaler，输出分辨率任意可调； 8、支持4K60拼接输出，OSD字符叠加，EDID学习管理等； 9、支持前面板，RS232，TCP／IP，iPad，iPhone，andorid手机控制。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 中控主机 |  | 1、主频≥2.0 GHz的64位内嵌式处理器，ARMCortex-A55四核CPU，内存≥2GB，Flash闪存≥16G； 2、独立可编程串口≥11路，继电器接口≥8路，I/O 接口≥8路，红外接口≥8路； 3、中控主机支持对外输出DC24V、DC12V、DC5V电源独立接口； 4、前面板支持串口指示灯≥11路、红外指示灯≥8路、网络指示灯≥6路、1O指示灯≥8路、继电器指示灯≥8路； 5、配合网络串口转发器可以实现≥250台串口转发器组网连接； 6、支持最大8路红外可编程控制接口，内置红外学习器，无需配置专业学习器：支持 38K载波的红外学习； 7、设备核心主处理芯片采用国产芯片，整机产品为100%全国产； 8、支持中控双机热备份功能，一台中控主机发生故障系统自动切换至备份中控主机接替工作。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 编程调试 |  | 现场调试。 | 次 | 1 |  |  |  |
| 4 | 中控终端 |  | 平板8+128GB wifi。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | 无线路由器 |  | 1、LAN输出口：千兆网口； 2、机身材质：塑料； 3、天线：外置天线； 4、管理方式：即插即用，APP管理； 5、频段：双频支持； 6、IPv6：不支持； 7、IPv6无线速率：1200M； 8、WAN口类型：其他； 9、适用面积：15-60㎡； 10、总带机量：<30终端； 11、是否带USB：无USB接口； 12、无线协议：Wi-Fi 5； 13、LAN口类型：其他； 14、WAN接入口：千兆网口； 15、其他端口：无，其他； 16、APP控制：支持APP控制； 17、LAN口数量：3个。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 扩声系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 数字音频处理器 |  | 1、处理器：高性能处理器； 2、采样率/量化位数：48K/24bit； 3、40bit DSP浮点运算引擎； 4、模拟输入、输出通道数量：4×4； 5、输入增益：0/6/12/18/24/30/36/42/48dB； 6、输出电平：0/-6 dB； 7、幻象电源：+48V； 8、频率响应（20~20kHz）：±0.2dB； 9、最大电平：≥+18dBu； 10、总谐波失真+噪声：≤0.1%； 11、动态范围（模拟通道）：110dB； 12、信噪比：≥100dB； 13、共模抑制比 @60Hz：80dB； 14、通道隔离度 @1kHz：108dB； 15、输入阻抗（平衡接法）：5.4KΩ； 16、输出阻抗（平衡接法）：600Ω； 17、系统延时：<3ms； 18、工作电源：AC110~240V，50Hz/60Hz。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 无线会议主机 |  | 1、系统使用2.4G ISM频段（2400-2483MHz），无线连接方便简单； 2、数字加密自适应跳频扩频技术，发言内容保密性好； 3、可根据需要配置1-999个发言单元，先进先出工作模式下所有发言单元都可随时按一下发言键开始发言，系统默认同时发言的人数被限制为最后开启发言的4人。同时发言的人数可在主机上设置为1-4人； 4、有“先进先出”、“限制发言”、“限时发言”、“主席专用”四种发言模式，可轻松实现会场秩序管理； 5、带四路进、一路出视频信号控制及自动跟踪当前发言人； 6、主机支持“PELCO-P、PELCO-D、SONY VISCA”四大摄像跟踪协议； 7、24比特PCM高精度音频信号量化处理，无损无线传输； 8、内置移频、回馈抑制、智能均衡等防啸叫功能，有效提升传声增益； 9、一个系统配1部主机、1-999个发言单元，发言单元分代表单元、主席或贵宾单元，两种发言单元可任意组合使用。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 无线会议话筒 |  | 1、支持中央集中控制系统，可以远程关闭发言话筒，远程显示话筒电量； 2、全铝合金CNC一次加工成型咪杆； 3、高灵敏度咪芯设计，拾音距离可达80cm； 4、红色多角度雾面指示灯设计，指示发言状态； 5、发言支数可选择1到4只同时发言； 6、系统使用2.4G ISM频段（2400-2483MHz）； 7、带有3.5寸液晶显示屏，显示话筒ID号，电池电量，发言计时； 8、有“先进先出”、“限制发言”、“限时发言”、“主席专用”四种发言模式，可轻松实现会场秩序管理。 | 只 | 1 |  |  |  |
| 4 | 无线会议话筒 |  | 1、支持中央集中控制系统，可以被主席远程关闭发言话筒，远程显示话筒电量； 2、全铝合金CNC一次加工成型咪杆； 3、高灵敏度咪芯设计，拾音距离可达80cm； 4、红色多角度雾面指示灯设计，指示发言状态； 5、发言支数可选择1到4只同时发言； 6、系统使用2.4G ISM频段（2400-2483MHz）； 7、带有3.5寸液晶显示屏，显示话筒ID号，电池电量，发言计时； 8、有“先进先出”、“限制发言”、“限时发言”、“主席专用”四种发言模式，可轻松实现会场秩序管理； 9、可支持主席单元/代表单元的合计数量为999个； 10、最多可以支持四只话筒同时说话； 11、主机在关闭后，话筒会在5分钟后自动关闭电源； 12、主席话筒具有主席优先键功能，可以关闭正在发言的代表单元； 13、使用3000MAH方形锂电池，正常连续待机10小时以上，连续发言7-8小时。 | 只 | 7 |  |  |  |
| 5 | 话筒专用充电箱 |  | 1、 USB口锂电池话筒充电箱，同时支持12支话筒充电； 2、每个槽位具备完全独立的充，放电进程，消除记忆效应内建微处理器侦测负压差判停，辅以最大时间保护机制； 3、全球通用100V-240V电压； 4、完全的单回路设计； 5、四组电源输出：12V/600~1000mA； 6、阻抗：50Ω； 7、频宽：450MHz； 8、插座：BNC； 9、电源供应：100-240V/50/60Hz； 10、电源消耗：170mA。 | 个 | 1 |  |  |  |
| 6 | 天线接收器 |  | 1、2.4G系统专用天线，天线增益14dB，单向接收； 2、连接天线放大器，通过天线放大器连接系统主机； 3、安装在话筒工作会场，与话筒保持可视的距离，有效距离25M，有效保障系统的稳定使用； 4、建议当主机与话筒不在同一房间时使用此天线； 5、配合天线放大器，使用延长线览最长为20M。 | 个 | 1 |  |  |  |
| 7 | 天线延长10米线 |  | 1、采用SYV-50-3高频同轴电缆； 2、用于主机与天线间的连接。 | 条 | 1 |  |  |  |
| 8 | 无线话筒 |  | 1、AI智能语言功能，通过语言控制电源时序器等受控设备； 2、DPLL数字锁相环多信道频率合成技术，提供多达100个信道选择,轻松避开各类干扰，保障多套机器同时正常使用； 3、先进的自动对频技术，自动追锁接收机频率； 4、内置高低功率切换功能，满足不同场所使用； 5、频率锁定功能，防止使用误操作； 6、灵敏度调节功能，以提高抗干扰能力或增加接收距离； 7、环形指示灯，高亮度液晶显示屏，对工作状态一目了然； 8、内置陀螺仪开关，水平放置静音功能； 9、自动搜索无干扰频点功能； 10、四种可调声音模式选择； 11、频率范围：640-690MHz； 12、调制方式：宽带FM； 13、可调范围：50MHz； 14、信道数目：200； 15、信道间隔：250KHz； 16、频率稳定度：±0.005%以内； 17、动态范围：100dB； 18、最大频偏：±45KHz； 19、音频响应：80Hz-18KHz（±3dB）； 20、综合信噪比：>105dB； 21、综合失真：≤0.5%； 22、工作温度：-10°C－-40°C。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 9 | 电源时序器 |  | 1、额定输出电压：交流220V，50Hz； 2、额定输出电流：30A； 3、可控制电源：8路； 4、每路动作延时时间：1秒； 5、供电输入电源：AC220V，50HZ； 6、每路输出带指示灯。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | 辅材 |  | 定制。 | 批 | 1 |  |  |  |
| 五楼会议室搬迁 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 会议室搬迁 |  | 定制。 | 批 | 1 |  |  | 包含原会议音响、视频会议等设备拆除、新线路铺设及利旧设备安装调试 |
| 2 | 会议主机 |  | 1、话筒输入：8P-DIN×4、RJ454； 2、输入：RCA×1； 3、输出：XLR×1（平衡）RCA×1 6.35mm×1； 4、工作电压：AC220V-50HZ； 5、功率损耗：≤120W（MAX）； 6、频率响应：20Hz-20KHz； 7、输入阻抗：50KΩ； 8、输出阻抗 ：REC录音输出：250Ω，线路输出：200Ω，BALANCE平衡输出：300Ω，不平衡输出：400Ω； 9、SN信噪比：78dB（1KHz THD1%）。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 会议话筒 |  | 1、输入输出：8P-DIN×1、RJ45×1； 2、输入：单指向性电容麦克风； 3、工作电压：DC24V（由主机供给）； 4、功率损耗：≤70mA； 5、灵敏度：-47Db； 6、信噪比s/n：65dB； 7、频率响应：100-10KHZ； 8、安装：台面式； 9、方短杆MIC：220mm。 | 只 | 1 |  |  |  |
| 4 | 会议话筒 |  | 1、输入输出：8P-DIN×1、RJ45×1； 2、输入：单指向性电容麦克风； 3、工作电压：DC24V（由主机供给）； 4、功率损耗：≤70mA； 5、灵敏度：-47Db； 6、信噪比s/n：65dB； 7、频率响应：100-10KHZ； 8、安装：台面式； 9、方短杆MIC：220mm。 | 只 | 3 |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

承诺函

我方郑重承诺：满足商务要求的全部内容。

特此声明！

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

成交后参考合同：

甲方：宁波市鄞州区人民检察院

乙方：

签订时间：     年     月     日

甲乙双方本着诚实信用、平等自愿的原则，现就双方合作事宜达成如下协议：

- 1、本项目合同金额为        元，成交清单：后附。

- 2、质保期：自本项目验收合格之日起不少于1年，质保期内提供厂家免费维修、免费更换缺陷部件，响应时间要求为乙方接到通知后24小时内；质保期内提供给一定量的备用零部件，并提供半年一次的上门回访、免费保修。

- 3、交货时间：自合同签订之日起5天内并完成供货、安装、调试及验收合格。

- 4、地点：甲方指定地点。

- 5、付款条件：全部产品供货、安装、调试完毕并通过验收后一次性支付款项。

- 6、运输费用：乙方承担。

- 7、质量要求：按照产品技术标准/国家相关标准。

- 8、违约责任：乙方交付的产品不符合本合同约定质量标准的，甲方有权选择退货或换货；如非产品质量问题，不予退换。

- 9、本合同一式肆份，双方各执贰份，双方签字盖章后生效。

- 10、解决合同纠纷方式：双方协商解决，协商不成的，则按《民法典》有关规定处理。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 税号： | 税号： |
| 电话： | 电话： |
| 法定代表人或授权委托人： | 法定代表人或授权委托人： |